# Auffangwanne CT im Schacht

Auffangwanne, rechteckig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), universell einsetzbar und nachrüstbar unterhalb von Schachtabdeckungen, zum Schutz vor dem Eindringen schädlicher Chemikalien, Flüssigkeiten o. ä.

Fremdstoffen in das Schachtinnere.

Individuell gefertigt nach örtlichen Gegebenheiten.

Deckel aus Edelstahlblech, in der Mitte überhöht, zum Ausheben, mit zwei Handgriffen.

Rahmen aus Winkelprofil, ausgebildet als Ablaufrinne vorgerichtet zum Andübeln im Schachtinneren, unterhalb der Schachtabdeckung, mit integrierter ¾“ Schlauchtülle, zum bauseitigen Anschluss an eine Ablaufleitung. Einschließlich Befestigungsmaterial und trinkwasserzugelassenem Silikon zur Abdichtung zwischen Wand und Rahmen.

Deckel und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316L)

➤ Dunsthut DN 150

➤ Abschließbare Ausführung