# Flügelrahmenfenster thermisch getrennt F2, mit Kippbeschlag

Flügelrahmenfenster, einbaufertig in kippbarer Ausführung, bestehend aus zweischaligem 
Edelstahl- Sonderprofil, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), mit zwischenliegendem speziellem Kunststoff 
zur thermischen Trennung, wärmegedämmt nach EN 10077, Uf = 2,70 W/(m²*K), Beschläge verzinkt, 
Kippbeschlag mit Schnapper oder Griffolive.

Blendrahmen umlaufend, aus Sonderprofil, vorgerichtet zum Andübeln in der Fensterlaibung, 
einschließlich Befestigungsmaterial.

Flügelrahmen aus Z-Profil mit integrierten Beschlägen. Abdichtung mittels zwei Anschlagsdichtungen. 
Glasleiste unsichtbar befestigt.

Oberfläche geschliffen.

Trockenverglasung mit Isolierglas, ohne KTW-Zulassung

Optional:

➤ Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

➤ einbruchhemmende Ausführung nach DIN EN 1627

➤ Sonderverglasung (z. B. Sicherheitsglas)

➤ mehrteilige Ausführung

➤ Außenfensterbank aus Edelstahl

➤ als Wasserkammerfenster, mit Entwässerungsbohrungen zur Trockenseite, mit Nassverglasung, KTW tauglich

➤ weitere Ausführungen auf Anfrage