# Schauluke TT8b, rund

## Sichtöffnung im Unterwasserbereich, druckbeständig bis 10 m Wassersäule.

Schauluke, druckbeständig bis 10 m Wassersäule, rund, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L). Beidseitig überschalbar.

Sichtfenster, bestehend aus einer zur Druckseite gewölbten Plexiglasscheibe, 15 mm stark. 
Die Abdichtung erfolgt durch zwei Gummidichtungen. Lichter Sichtdurchmesser: 400 mm.

Mauerrohr mit mittig aufgeschweißtem Mauerflansch, vorgerichtet zum Einbetonieren. 
Mauerflanschabmessung: 616 mm.

Mauerrohr unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

## Optional:

➤ Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L)

➤ Besandung der betonberührten Mauerrohrteile